第一天（01-04）：了解整个微型无人机体系结构，采用STM32F103C8T6，飞控采用MPU6050，通讯采用NRF24L01，进行2.4G无线通讯。无人机结构选用X型旋翼分布。

飞行动力学原理：

一个螺旋桨提供两个力或力矩，即升力和逆时针旋转的力矩，1和3，2和4同方向旋转，分别绕逆时针和顺时针旋转，两组螺旋桨产生的力矩平衡

垂直运动：

通过控制四个电机的输出功率来控制总的升力：

Mg>F此时做下降的加速运动

Mg<F此时做上升的加速运动

Mg=F此时做匀速飞行或者悬停

水平运动：

三维空间中飞行器的旋转姿态：pitch（俯仰），yaw（偏航），roll（横滚）

偏航（偏航角）原理：

以无人机的机头作为参考点，当n1+n3与n2+n4不相等的时候，则会产生水平旋转力矩，导致无人机偏航，以此来实现无人机水平方向的改变

横滚（横滚角）原理：无人机沿着机头机尾两点组成的轴线进行旋转

右侧的升力大于左侧升力，产生绕轴的力矩，导致右侧旋转升高，这时候的无人机的升力方向发生变化（始终垂直于无人机），现在升力因为和重力方向产生了偏移角，导致在水平方向上产生了分力，使得无人机可以在水平方向进行移动。

俯仰（俯仰角）原理：

无人机沿着机头机尾两点组成的轴线的水平法线进行旋转

原理同横滚运动，产生向前和向后的运动效果。

功能说明：保持飞行姿态稳定，遥控前后左右飞行，实现定高飞行

飞行器具体硬件组成：

机架：x型

动力系统：有刷（电刷有机械磨损）电机，空心杯直流电机即普通直流电机，没有铁芯得名空心杯

型号8520，7w转，长20mm直径8.5mm，工作电流 几十mA

PWM+MOS管（电压控制电流），其他电阻为保护电阻

第二天（05-09）

电源系统：电池选择三元锂电池，输出电压3.7V，容量2000mAh，电源芯片IP5305T，充电5V，放电5V，电量显示，低功耗模式，AMS1117-3.3V，线性稳压器

飞控系统：主控芯片STM32F103C8T6。

传感器：

MPU6050

功能测量飞行姿态，通讯接口IIC

飞行姿态可通过欧拉角进行描述，欧拉角是一种用3个角度来描述刚体在三维空间中取向的方法

VL53L1X

功能测量飞行高度

通讯接口IIC

通讯系统：

SI24R1	2.4G无线信号收发器

通讯接口SPI

遥控器硬件组成：

功能定义：

电源系统：电池锂电池，输出电压3.7V，容量500mah

电源芯片：IP5305T，线性稳压器AMS1117-3.3V

通讯系统：

SI24R1	2.4G无线信号收发器

通讯接口SPI

显示功能：

通讯接口IIC

PID控制思路：

第三天（10-13）

完成STM32F103C8T6最小系统电路图绘制

具体电路图在仓库“飞控原理图”文件中

第四天（14-16）

完成MPU6050电路图绘制

具体电路图在仓库“飞控原理图”文件中

完成SI24R1电路图绘制

具体电路图在仓库“飞控原理图”文件中

第五天（17-18）

完成激光测高和电源管理电路图绘制

具体电路图在仓库“飞控原理图”文件中

完成充电管理芯片，锂电池接口和降压稳压芯片电路图绘制

具体电路图在仓库“飞控原理图”文件中

第六天（19-22）

完成电机控制电路，信号灯，电压管理电路图绘制

具体电路图在仓库“飞控原理图”文件中

第七天（23-24）

完成大部分元器件的预布局

第八天（25-26）

完成供电芯片，主控芯片布局

第九天（27-28）

完成陀螺仪，测量电压，电机布局

第十至十二天（29-31）

完成最终所有布线，还剩天线

第十三天（32）

完成铺铜

第十四天（35）

完成打板

第十五天（39）

完成遥控器的电路图绘制